Выступление на форуме вертолетной индустрии 2012г. Малыгина В.Н.

Организация ТО вертолетов иностранного производства в России имеет свои особенности, суть которых изложена ниже.

Необходимо учитывать, что вертолеты иностранного производства разрабатывались, как правило, с учетом  наиболее распространенных в мире авиационных правил США (FAA) и Европы (EASA).

К сожалению,  нормативная база авиационного законодательства России отличается от упомянутых, а по  отношению к авиации общего назначения фактически отсутствует.  Основные отличия следующие:

1. Отсутствие деления нормативных актов для «большой авиации» (с взлетной массой более 5700 кг, для вертолетов – более 3100 кг) и авиацией общего назначения (АОН).

Существующий в России ФАП-145, который определяет требования к организациям по ТОиР,  не делает никакой разницы между организациями, производящими обслуживание вертолетов R44 или любых других ВС простой конструкции  (и соответственно, имеющими в своем штате организации ТОиР как правило 4-10 специалистов) и крупными инжиниринговыми холдингами, обслуживающими современные лайнеры (численностью несколько сот и даже тысяч сотрудников).   
Совершенно очевидно, что требования к таким организациям по ТОиР должны быть совершенно разные. К примеру, в законодательной базе EASA существует как Part 145, определяющий требования к организациям ТОиР, обслуживающих коммерческие авиакомпании или большие самолеты “large aircraft» (самолеты весом более 5700 кг или вертолеты с двигателем более одного), так и Part-M, Subpart F, где изложены требования к организациям по ТОиР некоммерческой авиации и малой авиации «small aircraft» . Кроме того, в европейской практике существует такое деление, как ВС простой и сложной конструкции. К простым  относятся ВС с максимальным взлетным весом менее 2730 кг. Соответственно, для технического обслуживания таких ВС по европейскому законодательству не требуется создание ТОиР достаточно иметь  сертифицированного авиатехника или подготовленного пилота. У нас согласно ФАП-145 авиационные власти требуют от нас создания организаций ТОиР даже для оперативного обслуживания. Хотя максимальный взлетный вес вертолета R44 составляет 1100 кг, и вида подготовки к полетам как ТО, вообще не определен. Просто выполняется контрольный осмотр пилотом. Как и для многих других вертолетов иностранного производства, включая и  вертолеты с ГТД.

2. Поддержание летной годности ВС

В России продления   Сертификата летной годности производится через каждые 2 года. (в новом ФАПЕ это ликвидировано) Для авиации АОН, где владельцами вертолетов являются как правило, частные лица ( и не являющиеся специалистами по ТО) ВС может базироваться в самых различных местах – например, в месте проживания владельца. Поэтому  в промежутке времени между продлениями СЛГ (а это 2 года), контроль за поддержанием летной годности фактически  не производится.

В европейском законодательстве это учитывается. Так, в авиационных требованиях EASA (Part-M, Subpart G, I) декларируется двойной подход  к нормам ТО и поддержания летной годности. Любой владелец  ВС должен заключить два Договора - на техническое обслуживание с организацией по ТОиР, и с организацией по поддержанию летной годности ВС. Взаимодействие этих организаций очень простое – первые выполняют то, что определяют вторые. При этом полноту ответственности за выполнение требований летной годности как де-юре, так и де-факто,  берет на себя организация по поддержанию летной годности, снимая с владельца ВС необходимость  собственного контроля за выполнением как отдельных компонентов летной годности.

3) Обязательность внесения в Карту данных Сертификата типа заводского номера ВС.

В мировой практике такая процедура не предусмотрена. И ничем такое жесткое требование не объяснимо. Указанная  процедура внесения в Карту данных нигде законодательно не описана и трактуется чиновниками МАК и Росавиации произвольно. В результате владелец вертолета должен пройти  совершенно одинаковую процедуру -доказательства соответствия требованиям карты данных дважды – при занесении номера в Карту данных и при получении СЛГ. Что значительно увеличивает сроки получения СЛГ.

4). Невозможность ремонта в Европе из-за несоответствия авиационного законодательства

России законодательству EASA

С сервисными центрами Европы, которые производят ТО вертолетов аналогичных типов, мы стараемся установить отношения, которые предусматривают различные формы сотрудничества. В том числе и выполнение восстановительного и капитального ремонта отдельных агрегатов, двигателей. Но из-за различных норм законодательства наша Росавиация не признает по формальным признакам этот ремонт и считает его нелегитимным (кроме ремонта на заводе-изготовителе). Это, естественно, приводят к дополнительным трудностям, в том числе и финансовым, т.к. зачастую заводы-изготовители находятся в США или Канаде.

5). Признание зарубежных STC для установки дополнительного оборудования.

Многие фирмы за рубежом выпускают широкую номенклатуру дополнительного оборудования, которая значительно расширяет возможности эксплуатируемого вертолета и облегчает его обслуживание. Для обеспечения легитимности установки такого оборудования  фирма-производитель совместно с авиационной администрацией оформляет так называемое STC – Supplemental Type Certification   – Дополнение к Сертификату типа. Для признания в его в любой другой стране необходимо одобрение авиационной администрацией. Зачастую эта простая процедура. Но МАК издал соответствующую Инструкцию по признанию STC, которая этот процесс максимально усложнила и забюрократизировала, что фактически ее никто не пользуется. В результате этого указанное оборудование или устанавливается самостоятельно, или копируется русскими производителями и также нелегитимно устанавливается.

- Регламентирование разработки Программы ТО.
Росавиация требует производить техническое обслуживание ВС иностранного производства в соответствии с Программой технического обслуживания. Однако у нас не существует норм, касающихся  обязательности разработки Программы ТО ( например, для ВС простой конструкции нужна ли Программа?), регламентирование ее формы и содержания, процессы согласования и утверждения. Это порождает неоднозначность требований чиновников Росавиации к самой Программе, возможность предъявления необоснованных и завышенных требований.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ АВИ

- Отсутствие гармонизации нормативных актов России, США, Европы

- Отменить практику обязательного внесения в Карту данных Сертификата типа заводских номеров конкретного ВС.

- Не определена процедура одобрения (не Сертификация) сервисных центров за рубежом (выполняющих работы на своей территории)

- Упростить процедуру одобрения STC. Разработать соответствующий нормативный Акт.

- В новом ФАП учесть деление - “large aircraft» (самолеты весом более 5700 кг или вертолеты с двигателем более одного), так и Part-M, Subpart F, где изложены требования к организациям по ТОиР некоммерческой авиации и малой авиации «small aircraft» . Кроме того, в европейской практике существует такое деление, как ВС простой и сложной конструкции. К простым  относятся ВС с максимальным взлетным весом менее 2730 кг.

В новой редакции  ФАП-145 процедуру значительно упростили, и очевидно, с перебором. Для авиации АОН (всей, в том числе и для больших ВС, к примеру, ИЛ-76, не требуется для выполнения ТО Сертифицированной ТОиР. Достаточно просто одного специалиста – физлица, с соответсвующей квалификационной отметкой. В этом предложении присутствует опасный прецендент – возможность выполнения ТО не в полном объеме ( у физлица нет всего того, что есть у организации ТОиР – помещений, оборудования, специнструмента, ОТК и Т.П.), некачественно и т.д. 
Больше того, подтверждать Летную годность ежегодно тоже доверили не организациям ТОиР, а специалистам – физлицам.

- Определить строгую регламентацию разработки и утверждения Программы ТО.
В новом ФАПе порядок утверждения отсутствует.